Прилог 2

Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације (попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове )

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности

1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

Није потребна прибављање акта надлежног органа;

2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.

Ова мера се реализује на основу чл. 144 Закона о планирању и изградњи,

а радови се изводе према предмеру и предрачуну радова;

3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице

- Уколико се у оквиру реализације ове мере термичка изолација поставља испод/изнад таванице, није потребно прибављање акта надлежног органа;

- Уколико се у оквиру реализације ове мере термичка изолација поставља испод кровног покривача и обухвата и делимично или потпуно скидање кровног покривача, мера се реализије на основу Решења о одобрењу за извођење радова, а радови се изводе према Идејном пројекту и Елаборату енергетске ефикасности.

4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на_гас, 
- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао мање или једнаке снаге од постојећег грејача простора, није потребно прибављање акта надлежног органа;

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао веће снаге од постојећег грејача простора, мера се реализије на основу Решења о одобрењу за извођење радова, а радови се изводе према Идејном пројекту.

5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао мање или једнаке снаге од постојећег грејача простора, није потребно прибављање акта надлежног органа;

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао веће снаге од постојећег грејача простора, мера се реализије на основу Решења о одобрењу за извођење радова, а радови се изводе према Идејном пројекту.

6) уградња топлотних пумпи.

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уградњом топлотне пумпе замењује постојећи грејач простора и снага топлотне пумпе је мања или једнака његовој снази, није потребно прибављање акта надлежног органа;

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уградњом топлотне пумпе мења постојећи грејач простора и снага топлотне пумпе је већа од његове снаге, или се топлотна пумпа уграђује као нови топлотни извор, мера се реализије на основу Решења о одобрењу за извођење радова, а радови се изводе према Идејном пројекту.

7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.

- Уколико се у оквиру реализације ове мере врши замена постојеће цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора, није потребно прибављање акта надлежног органа;

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује нова цевна мрежа, грејна телаи пратећи прибор, мера се реализије на основу Решења о одобрењу за извођење радова, а радови се изводе према Идејном пројекту.

8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.

- Уколико у оквиру реализације ове мере уграђени колектор или његови делови не излазе из габарита објекта, није потребно прибављање акта надлежног органа;

- Уколико у оквиру реализације ове мере уграђени колектор или његови делови излазе из габарита, мера се реализије на основу Решења о одобрењу за извођење радова, а радови се изводе према Идејном пројекту.

9) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Да би се стекао статус купца-произвођача, претходно је потребно да крајњи купац:

- Изради производни објекат инсталисане производне снаге до 10,8 kW. Изградњу могу да врше правна лица са одговарајућом лиценцом за обављање те делатности, на основу Општих техничких услова које мора да задовољи производни објекат.

- прилагоди мерно место. Прилагођавање мерног места врши правно лице, које је ангажовао крајњи купац, а који поседује одговарајуће сертификате или лиценце за обављање делатности, на основу Општих техничких услова које мора да задовољи мерно место.

- закључи уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом са нето мерењем или нето обрачуном.

Крајњи купац, сопствени производни објекат прикључује на своју унутрашњу инсталацију.